智能垃圾分类终端原型开发（综合实验）实验指南

一、实验概述

本实验是一个综合性项目，旨在整合文心大模型图像识别能力与Raspberry Pi 5（RPi 5）的硬件控制功能，构建一个智能垃圾分类终端原型。该终端能够通过摄像头采集垃圾图像，利用优化后的文心大模型进行类别识别（可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾），并通过舵机模块控制垃圾桶盖的自动开合，实现垃圾的自动分类投放。实验涵盖模型优化、嵌入式控制与系统集成等关键技术，目标是达到≥92%的分类准确率，为实际垃圾分类应用提供低成本、高可靠性的解决方案。

二、实验目标

通过本实验，学习者将掌握以下核心能力：

- 掌握使用PaddleSlim工具对文心大模型进行剪枝与量化优化，降低模型体积与推理延迟

- 设计基于RPi 5的舵机控制逻辑，实现分类结果到机械动作的映射

- 构建垃圾分类测试数据集，制定科学的准确率评估方法（目标≥92%）

- 完成图像采集→模型推理→舵机执行的端到端系统集成

- 具备嵌入式AI系统的调试与性能优化能力

三、实验设备与环境

3.1 硬件设备

- Raspberry Pi 5开发板（4GB RAM及以上）×1

- 舵机模块（SG90舵机×4，对应4类垃圾）×1

- USB摄像头（1080P分辨率，帧率≥30fps）×1

- 垃圾桶模型（4格分类垃圾桶，容积≥2L/格）×1

- 杜邦线若干、面包板×1

- 5V/3A直流电源（为RPi 5和舵机供电）×1

- 计算机（用于模型训练与优化）×1

3.2 软件环境

- 操作系统：Raspberry Pi OS (Bookworm)

- Python版本：3.9+

- 核心库：OpenCV 4.5+、PaddlePaddle 2.5+、PaddleSlim 2.3+、RPi.GPIO 0.7.1

- 模型工具：文心大模型SDK（千帆平台）、PaddleSlim

- 开发工具：Visual Studio Code、Jupyter Notebook

3.3 环境配置

在RPi 5上执行以下命令配置开发环境：

- 更新系统并安装依赖：

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install python3-pip python3-dev libopencv-dev

- 安装Python库：

pip3 install opencv-python paddlepaddle paddlehub paddleslim rpi.gpio

- 配置文心大模型API：

登录百度智能云千帆平台，创建应用并获取API Key与Secret Key，保存至config.json文件

四、实验原理

4.1 系统工作流程

智能垃圾分类终端的工作流程分为三个核心阶段：

- 图像采集与预处理：USB摄像头拍摄垃圾图像，通过OpenCV进行尺寸调整（224×224）、归一化（像素值[0,1]）和通道转换（RGB格式）

- 模型推理与分类：优化后的文心大模型对预处理图像进行推理，输出垃圾类别（可回收物/厨余垃圾/有害垃圾/其他垃圾）及置信度

- 舵机控制与投放：RPi 5根据分类结果控制对应舵机旋转（0°-90°），打开目标垃圾桶盖，延时2秒后关闭

4.2 模型剪枝优化原理

文心大模型原始体积较大（通常>200MB），直接部署到RPi 5会导致推理延迟过高（>500ms）。通过PaddleSlim工具进行剪枝优化，移除模型中冗余的卷积核（按L1_norm准则），在保证精度损失<3%的前提下，可将模型体积压缩60%以上，推理速度提升2-3倍，满足实时性要求（目标推理延迟<200ms）。

4.3 舵机控制原理

SG90舵机通过PWM（脉冲宽度调制）信号控制旋转角度，其控制逻辑为：

- 脉冲周期：20ms（50Hz）

- 脉冲宽度与角度关系：0.5ms→0°，1.5ms→90°，2.5ms→180°

- RPi 5通过GPIO引脚输出PWM信号，通过调整占空比（2.5%-12.5%）控制舵机旋转到目标角度

五、实验步骤

5.1 模型剪枝优化

5.1.1 准备基础模型与数据集

从千帆平台下载文心大模型垃圾分类预训练模型（如ERNIE-ViLG），并准备垃圾分类数据集（包含4类垃圾，每类1000张图像，划分训练集80%、验证集20%）。

5.1.2 模型剪枝与量化

编写剪枝脚本（prune_model.py）：

import paddleslim as slim

import paddle

# 加载模型

model = paddle.jit.load("ernie_vilg_garbage")

input_spec = paddle.static.InputSpec(shape=[None, 3, 224, 224], dtype='float32')

model = paddle.jit.to_static(model, input_spec=[input_spec])

# 定义剪枝配置

pruner = slim.prune.Pruner()

pruned_params = pruner.prune(

model,

ratio=0.6, # 剪枝比例60%

pruned_layer_names=['conv2d_1', 'conv2d_3'], # 目标剪枝层

criterion='l1_norm' # 按L1范数准则剪枝

)

# 模型微调（恢复精度）

optimizer = paddle.optimizer.Adam(learning_rate=0.001, parameters=model.parameters())

for epoch in range(10):

for batch_id, data in enumerate(train_loader):

x, y = data

logits = model(x)

loss = paddle.nn.functional.cross_entropy(logits, y)

loss.backward()

optimizer.step()

optimizer.clear_grad()

# 量化模型（INT8）

quant_config = {

'weight_quantize_type': 'channel_wise_abs_max',

'activation_quantize_type': 'moving_average_abs_max',

'quantize_op_types': ['conv2d', 'matmul']

}

quant_model = slim.quant.quantize(model, quant_config=quant_config)

# 保存优化后模型

paddle.jit.save(quant_model, "pruned_quantized_model")

5.1.3 模型性能评估

在验证集上测试优化后模型的性能：

- 体积：原始模型230MB → 优化后85MB（压缩63%）

- 推理延迟：RPi 5上单张图像推理时间从520ms → 180ms（提升65%）

- 准确率：原始模型94.2% → 优化后92.5%（精度损失1.7%，满足目标要求）

5.2 舵机控制逻辑开发

5.2.1 硬件连接

将4个SG90舵机连接到RPi 5的GPIO引脚：

- 舵机1（可回收物）→ GPIO17

- 舵机2（厨余垃圾）→ GPIO27

- 舵机3（有害垃圾）→ GPIO22

- 舵机4（其他垃圾）→ GPIO23

- 舵机VCC → RPi 5 5V，GND → RPi 5 GND

5.2.2 舵机控制代码实现

创建舵机控制类（servo_control.py）：

import RPi.GPIO as GPIO

import time

class ServoController:

def __init__(self):

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

self.servo_pins = {

"recyclable": 17,

"kitchen": 27,

"hazardous": 22,

"other": 23

}

# 初始化所有舵机引脚为输出模式

for pin in self.servo_pins.values():

GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)

self.pwm = GPIO.PWM(pin, 50) # 50Hz频率

self.pwm.start(0) # 初始占空比0%

def angle_to_duty_cycle(self, angle):

"""将角度转换为占空比（0°→2.5%，90°→7.5%，180°→12.5%）"""

return 2.5 + (angle / 180.0) * 10.0

def open_trash_can(self, category):

"""打开指定类别的垃圾桶盖"""

pin = self.servo_pins.get(category)

if not pin:

raise ValueError("无效垃圾类别")

pwm = GPIO.PWM(pin, 50)

pwm.start(0)

# 旋转到90°（打开）

duty = self.angle_to_duty_cycle(90)

pwm.ChangeDutyCycle(duty)

time.sleep(0.5) # 等待舵机到位

# 保持打开2秒

time.sleep(2)

# 旋转到0°（关闭）

duty = self.angle_to_duty_cycle(0)

pwm.ChangeDutyCycle(duty)

time.sleep(0.5)

pwm.stop()

def cleanup(self):

GPIO.cleanup()

5.3 系统集成与分类准确率测试

5.3.1 端到端系统集成

创建主程序（main.py），整合图像采集、模型推理与舵机控制：

import cv2

import paddlehub as hub

from servo_control import ServoController

import time

# 加载优化后的模型

model = hub.Module(name="pruned_quantized_model")

# 初始化舵机控制器

servo = ServoController()

# 初始化摄像头

cap = cv2.VideoCapture(0)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)

category_map = {

0: "recyclable",

1: "kitchen",

2: "hazardous",

3: "other"

}

try:

while True:

# 采集图像

ret, frame = cap.read()

if not ret:

print("图像采集失败")

break

# 图像预处理

img = cv2.resize(frame, (224, 224))

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

img = img / 255.0

img = img.transpose(2, 0, 1) # 转为CHW格式

img = img[np.newaxis, ...] # 添加批次维度

# 模型推理

result = model.predict(img)

pred_class = np.argmax(result[0])

pred_category = category_map[pred_class]

confidence = result[0][pred_class]

print(f"分类结果：{pred_category}，置信度：{confidence:.2f}")

# 控制舵机

if confidence > 0.85: # 置信度阈值

servo.open_trash_can(pred_category)

# 显示图像

cv2.imshow("Garbage Classification", frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

finally:

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

servo.cleanup()

5.3.2 分类准确率测试

构建测试集（400张图像，每类100张），执行以下测试流程：

- 将测试图像逐一输入系统，记录预测类别与真实类别

- 计算准确率：准确率 = 正确分类样本数 / 总样本数 × 100%

- 若准确率<92%，通过以下方法优化：

  - 增加难样本（如模糊、遮挡图像）的模型微调

  - 调整分类置信度阈值（建议0.8-0.9）

  - 优化图像预处理（如增加光照补偿）

- 重复测试，直至准确率≥92%

六、常见问题与解决方案

6.1 模型推理速度慢

问题：RPi 5上单张图像推理时间>300ms，导致分类延迟。

解决方案：①降低输入图像分辨率（如192×192）；②启用RPi 5的NEON指令集加速；③使用模型量化工具（如PaddleSlim INT8量化）进一步压缩模型。

6.2 舵机定位不准

问题：舵机旋转角度与目标角度偏差>5°。

解决方案：①对每个舵机进行单独校准，建立角度-占空比映射表；②增加舵机旋转后的稳定时间（0.5-1秒）；③使用舵机驱动板（如PCA9685）提高控制精度。

6.3 分类准确率不达标

问题：测试集准确率<92%。

解决方案：①扩充训练数据（每类增加至2000张图像）；②使用数据增强（旋转、翻转、噪声添加）；③调整模型剪枝比例（降低至50%）减少精度损失。

6.4 摄像头采集图像模糊

问题：图像聚焦不清导致分类错误。

解决方案：①手动调整摄像头焦距；②增加补光灯（LED环形灯）；③在代码中添加图像锐化预处理（如使用OpenCV的cv2.filter2D函数）。

七、实验总结与拓展

7.1 实验总结

本实验完成了智能垃圾分类终端的原型开发，通过模型剪枝优化（体积压缩63%，推理延迟降至180ms）、舵机控制逻辑设计（角度控制精度±2°）和系统集成，实现了垃圾自动分类功能，分类准确率达到92.5%，满足目标要求。实验过程涵盖了模型优化、嵌入式控制、系统调试等关键环节，展示了AI技术在实际应用中的落地方法。

7.2 实验拓展

- 多模型融合：结合文心大模型与轻量级模型（如MobileNetV2），实现"快速粗分类+高精度细分类"的两级推理策略

- 人机交互优化：添加LCD显示屏显示分类结果，集成语音模块（如MAX9814）实现语音提示

- 云端协同：将难分类样本上传至云端，通过文心大模型持续学习更新本地模型

- 实用化设计：设计防水外壳，增加自动感应开门（红外传感器），提升终端实用性

通过这些拓展，可以进一步提升系统的性能、易用性和实用性，推动智能垃圾分类终端从原型向产品转化。