温湿度传感器（BME280）数据采集与传输实验指南

一、实验概述

本实验旨在通过实际操作，使学习者掌握I2C总线通信原理，实现基于ESP32-S3开发板的BME280温湿度传感器数据采集，并通过WiFi将采集到的环境数据上传至阿里云IoT平台。实验涉及硬件接线、驱动开发和云平台配置等多个环节，适合具有基础嵌入式开发经验的学习者。

二、实验目标

- 理解I2C总线通信原理及工作方式

- 掌握BME280传感器的工作原理与数据读取方法

- 学会ESP32-S3的I2C接口配置与编程

- 实现ESP32-S3与WiFi网络的连接

- 掌握阿里云IoT平台的设备创建与数据上传方法

- 能够通过云平台实时监控环境温湿度数据

三、实验设备与材料

3.1 主要设备

- ESP32-S3开发板 × 1

- BME280温湿度气压传感器模块 × 1

- 无线路由器 × 1

- 计算机（Windows/macOS/Linux） × 1

3.2 辅助材料

- 杜邦线（公对母） × 5

- 面包板 × 1

- USB数据线（Type-C） × 1

- 10kΩ电阻 × 2（可选，用于I2C上拉）

四、实验原理

4.1 I2C总线通信原理

I2C（Inter-Integrated Circuit）是一种两线式串行总线，由SDA（串行数据线）和SCL（串行时钟线）两根线组成，支持多主多从通信。总线上的每个设备都有唯一的地址，通过地址识别实现通信。I2C总线具有简单、高效的特点，广泛应用于传感器、存储器等外围设备与微控制器之间的通信。

4.2 BME280传感器工作原理

BME280是一款集成了温度、湿度和气压测量功能的高精度传感器，采用I2C或SPI接口与微控制器通信。传感器内部包含感测元件和信号处理电路，能够将环境物理量转换为数字信号。BME280支持多种测量模式和精度配置，适用于气象监测、室内环境控制等多种应用场景。

4.3 ESP32-S3 WiFi通信原理

ESP32-S3内置WiFi模块，支持802.11 b/g/n协议，可作为Station（客户端）连接到无线路由器，也可作为AP（接入点）提供WiFi服务。在本实验中，ESP32-S3将作为Station连接到路由器，通过MQTT协议将传感器数据上传至阿里云IoT平台。

五、实验步骤

5.1 传感器接线

按照以下步骤将BME280传感器连接到ESP32-S3开发板：

- 将BME280的VCC引脚连接到ESP32-S3的3.3V引脚

- 将BME280的GND引脚连接到ESP32-S3的GND引脚

- 将BME280的SDA引脚连接到ESP32-S3的GPIO8引脚（I2C SDA）

- 将BME280的SCL引脚连接到ESP32-S3的GPIO9引脚（I2C SCL）

- （可选）在SDA和SCL线上分别串联10kΩ上拉电阻到3.3V

注意：BME280传感器工作电压为3.3V，请勿连接到5V引脚，以免损坏传感器。

5.2 I2C驱动开发

5.2.1 安装BME280库

- 打开Arduino IDE，点击"工具"→"管理库"

- 在搜索框中输入"BME280"，找到"Adafruit BME280 Library"

- 点击"安装"，同时安装依赖库"Adafruit Unified Sensor"

5.2.2 编写I2C通信程序

创建新的Arduino项目，输入以下代码实现BME280数据读取：

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BME280.h>

#define BME_SDA 8

#define BME_SCL 9

Adafruit_BME280 bme; // I2C

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin(BME_SDA, BME_SCL);

if (!bme.begin(0x76)) { // BME280的I2C地址，0x76或0x77

Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");

while (1);

}

Serial.println("BME280 sensor initialized!");

}

void loop() {

float temperature = bme.readTemperature();

float humidity = bme.readHumidity();

float pressure = bme.readPressure() / 100.0F;

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(temperature);

Serial.println(" °C");

Serial.print("Humidity: ");

Serial.print(humidity);

Serial.println(" %");

Serial.print("Pressure: ");

Serial.print(pressure);

Serial.println(" hPa");

delay(2000);

}

5.2.3 测试传感器数据读取

- 选择正确的开发板和端口

- 上传程序到ESP32-S3开发板

- 打开串口监视器，设置波特率为115200

- 观察输出信息，确认能够正确读取温度、湿度和气压数据

5.3 阿里云IoT平台数据上传

5.3.1 阿里云IoT平台配置

- 访问阿里云IoT平台（https://iot.aliyun.com），注册并登录账号

- 创建产品：点击"设备管理"→"产品"→"创建产品"，填写产品名称，选择"自定义品类"

- 添加设备：在产品详情页点击"设备"→"添加设备"，记录设备的"设备名称"、"设备Secret"和"ProductKey"

- 创建物模型：在产品详情页点击"功能定义"→"添加自定义功能"，分别添加温度（float）、湿度（float）和气压（float）三个属性

5.3.2 安装MQTT库

- 打开Arduino IDE，点击"工具"→"管理库"

- 搜索并安装"PubSubClient"库

5.3.3 编写WiFi和MQTT连接程序

修改之前的代码，添加WiFi连接和MQTT数据上传功能：

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BME280.h>

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

// WiFi配置

const char* ssid = "你的WiFi名称";

const char* password = "你的WiFi密码";

// 阿里云IoT配置

const char* productKey = "你的ProductKey";

const char* deviceName = "你的设备名称";

const char* deviceSecret = "你的设备Secret";

const char* mqttServer = "iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com";

const int mqttPort = 1883;

#define BME_SDA 8

#define BME_SCL 9

Adafruit_BME280 bme;

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

char mqttClientId[128];

char mqttUsername[64];

char mqttPassword[64];

char publishTopic[128];

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin(BME_SDA, BME_SCL);

// 初始化BME280

if (!bme.begin(0x76)) {

Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");

while (1);

}

// 连接WiFi

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("WiFi connected");

// 配置MQTT参数

sprintf(mqttClientId, "%s|securemode=3,signmethod=hmacsha1,timestamp=123456789|", deviceName);

sprintf(mqttUsername, "%s&%s", deviceName, productKey);

// 计算MQTT密码（实际应用中需要根据阿里云规则计算）

strcpy(mqttPassword, "计算得到的密码");

sprintf(publishTopic, "/sys/%s/%s/thing/event/property/post", productKey, deviceName);

client.setServer(mqttServer, mqttPort);

while (!client.connected()) {

if (client.connect(mqttClientId, mqttUsername, mqttPassword)) {

Serial.println("MQTT connected");

} else {

Serial.print("MQTT connect failed, rc=");

Serial.print(client.state());

delay(2000);

}

}

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

// 读取传感器数据

float temperature = bme.readTemperature();

float humidity = bme.readHumidity();

float pressure = bme.readPressure() / 100.0F;

// 打印数据到串口

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(temperature);

Serial.println(" °C");

Serial.print("Humidity: ");

Serial.print(humidity);

Serial.println(" %");

Serial.print("Pressure: ");

Serial.print(pressure);

Serial.println(" hPa");

// 构建JSON数据

char jsonBuffer[256];

sprintf(jsonBuffer, "{\"params\":{\"temperature\":%.2f,\"humidity\":%.2f,\"pressure\":%.2f}}", temperature, humidity, pressure);

// 发布数据到阿里云IoT平台

client.publish(publishTopic, jsonBuffer);

delay(5000);

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Attempting MQTT connection...");

if (client.connect(mqttClientId, mqttUsername, mqttPassword)) {

Serial.println("connected");

} else {

Serial.print("failed, rc=");

Serial.print(client.state());

Serial.println(" try again in 5 seconds");

delay(5000);

}

}

}

5.3.4 测试数据上传功能

- 替换代码中的WiFi信息和阿里云IoT平台信息

- 计算并填写MQTT密码（可使用阿里云提供的密码生成工具）

- 上传程序到ESP32-S3开发板

- 在阿里云IoT平台的设备详情页，点击"物模型数据"，观察是否能接收到传感器数据

六、常见问题与解决方案

6.1 I2C通信问题

问题：传感器初始化失败，提示"Could not find a valid BME280 sensor"

解决方案：检查接线是否正确；确认I2C地址是否正确（BME280通常有0x76和0x77两个地址）；尝试添加I2C上拉电阻；检查传感器是否损坏。

6.2 WiFi连接问题

问题：WiFi连接失败，串口一直打印"."

解决方案：检查WiFi名称和密码是否正确；确认路由器工作正常；检查开发板与路由器之间的距离是否过远；尝试重启路由器。

6.3 MQTT连接问题

问题：MQTT连接失败，提示"MQTT connect failed"

解决方案：检查productKey、deviceName和deviceSecret是否正确；确认MQTT密码计算是否正确；检查网络是否能够访问阿里云IoT平台；确认设备是否已在平台上激活。

6.4 数据上传问题

问题：MQTT连接成功，但云平台接收不到数据

解决方案：检查发布主题是否正确；确认JSON格式是否符合阿里云要求；检查物模型定义是否与上传数据匹配；在串口监视器查看是否有数据发送失败提示。

七、实验总结与拓展

通过本实验，我们成功实现了基于ESP32-S3和BME280传感器的环境数据采集，并通过WiFi将数据上传至阿里云IoT平台。掌握了I2C总线通信原理、传感器数据读取方法和云平台数据上传技术，为构建物联网应用奠定了基础。

实验拓展建议：

- 优化数据上传策略，实现定时上传和异常数据主动上报

- 添加数据本地存储功能，实现断网重连后数据补传

- 开发手机APP或网页应用，实现数据可视化展示

- 添加数据异常告警功能，当温湿度超出设定范围时发送通知

- 结合低功耗技术，优化ESP三百二十的功耗，延长电池供电时间

通过这些拓展实验，可以进一步提升物联网系统的可靠性、实用性和智能化水平，为开发更复杂的物联网应用做好准备。