基于Paddle Lite的图像分类模型部署（ESP32）实验指南

一、实验概述

本实验旨在通过Paddle Lite深度学习框架，将MobileNetV2图像分类模型部署到ESP32嵌入式平台，实现实时物体分类功能。实验涵盖模型轻量化转换、嵌入式推理接口开发和结果可视化全流程，最终达到≥10fps的实时分类性能。该实验是连接深度学习模型与边缘计算应用的关键实践，适合具备嵌入式开发基础和深度学习入门知识的学习者。

二、实验目标

通过本实验，学习者将掌握以下核心能力：

- 理解模型部署到嵌入式设备的完整流程与关键技术

- 掌握使用Paddle Lite 2.13进行模型转换与优化的方法

- 学会基于ESP-IDF 5.0框架开发C++推理接口

- 实现LCD屏幕实时显示分类结果，达到≥10fps的性能指标

- 掌握嵌入式AI应用的性能优化技巧

三、实验设备与环境

3.1 硬件设备

- ESP32开发板（推荐ESP32-S3或ESP32-C3，需≥2MB PSRAM）

- 2.4寸TFT LCD显示屏（SPI接口，分辨率240×240）

- USB摄像头模块（OV2640或OV7670）

- USB数据线（Type-C）

- 计算机（Windows/macOS/Linux）

- 面包板及杜邦线若干

3.2 软件环境

- ESP-IDF 5.0

- Paddle Lite 2.13

- Python 3.8+

- CMake 3.16+

- Git

- Visual Studio Code（推荐）

3.3 环境配置

1. 安装ESP-IDF 5.0：

git clone -b v5.0 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git

cd esp-idf

./install.sh esp32s3 # 根据实际开发板型号选择

. ./export.sh

2. 安装Paddle Lite：

pip install paddlelite==2.13.0

四、实验原理

4.1 Paddle Lite框架

Paddle Lite是百度飞桨推出的轻量级深度学习推理引擎，专为移动设备和嵌入式平台优化。它支持模型量化、裁剪和优化，能够将训练好的模型转换为高效的推理模型，显著降低内存占用和计算延迟，非常适合在资源受限的ESP32平台上部署。

4.2 MobileNetV2模型

MobileNetV2是一种轻量级卷积神经网络，采用深度可分离卷积和线性瓶颈结构，在保证分类精度的同时大幅减少参数量和计算量。其特点是：

- 参数量少（约340万个参数）

- 计算量低（约0.3亿次乘法加法运算）

- 适合移动端和嵌入式设备部署

- ImageNet数据集上Top-1准确率约71.8%

4.3 ESP32 AI加速

ESP32系列芯片（尤其是ESP32-S3）内置了神经网络加速器（NPU），可硬件加速常见的神经网络操作，如卷积、池化等，相比纯CPU推理可提升3-5倍性能，为实现≥10fps的实时分类提供了硬件基础。

五、实验步骤

5.1 模型转换（.nb格式）

5.1.1 获取预训练模型

从PaddlePaddle模型库下载MobileNetV2预训练模型：

wget https://paddle-imagenet-models-name.bj.bcebos.com/dygraph/inference/MobileNetV2_infer.tar

tar -xf MobileNetV2_infer.tar

5.1.2 模型优化与转换

编写模型转换脚本（convert_model.py）：

import paddlelite.lite as lite

def convert_model():

# 1. 创建优化器

opt = lite.Opt()

# 2. 设置模型路径

opt.set_model_dir("MobileNetV2_infer")

# 3. 设置目标平台

opt.set_valid_platforms(["arm"])

# 4. 设置模型类型

opt.set_model_type("naive_buffer")

# 5. 设置量化选项（可选，进一步减小模型体积）

opt.set_quant_model(True)

# 6. 设置输出路径

opt.set_output_dir("esp32_mobilenetv2")

# 7. 执行优化

opt.run()

if __name__ == "__main__":

convert_model()

print("模型转换完成！")

运行转换脚本：

python convert_model.py

转换完成后，在esp32_mobilenetv2目录下会生成model.nb文件，这就是适用于ESP32的优化后模型。

5.2 C++推理接口开发

5.2.1 创建ESP-IDF项目

idf.py create-project esp32_image_classification

cd esp32_image_classification

5.2.2 配置Paddle Lite库

1. 下载Paddle Lite ESP32预编译库：

git clone https://github.com/PaddlePaddle/Paddle-Lite.git

cd Paddle-Lite

./lite/tools/build_esp32.sh

2. 将编译好的库文件复制到ESP-IDF项目的components目录下。

5.2.3 编写推理代码

创建src/classifier.cpp文件实现分类器类：

#include "classifier.h"

#include "paddle_lite_factory_helper.h"

Classifier::Classifier() {

// 初始化Paddle Lite引擎

engine_ = paddle::lite_api::CreatePaddlePredictor<paddle::lite_api::MobileConfig>();

}

bool Classifier::init(const std::string& model_path) {

paddle::lite_api::MobileConfig config;

config.set_model_from_file(model_path);

config.set_power_mode(paddle::lite_api::PowerMode::LITE_POWER_HIGH);

config.set_threads(2);

engine_ = paddle::lite_api::CreatePaddlePredictor<paddle::lite_api::MobileConfig>(config);

if (!engine_) {

return false;

}

// 获取输入输出张量

input_tensor_ = engine_->GetInput(0);

output_tensor_ = engine_->GetOutput(0);

return true;

}

int Classifier::classify(cv::Mat& image) {

// 图像预处理： resize到224x224，归一化

cv::resize(image, image, cv::Size(224, 224));

image.convertTo(image, CV_32FC3);

image = (image / 255.0f - 0.5f) / 0.5f;

// 设置输入数据

input_tensor_->Resize({1, 3, 224, 224});

auto* data = input_tensor_->mutable_data();

memcpy(data, image.data, 3 * 224 * 224 * sizeof(float));

// 执行推理

auto start = esp_timer_get_time();

engine_->Run();

auto end = esp_timer_get_time();

inference_time_ = (end - start) / 1000.0f; // 转换为毫秒

// 获取输出结果

auto* output_data = output_tensor_->data();

int class_id = std::max_element(output_data, output_data + 1000) - output_data;

return class_id;

}

5.3 LCD屏结果显示

5.3.1 硬件连接

按照以下方式连接LCD显示屏和摄像头：

- LCD SDA -> ESP32 GPIO21

- LCD SCL -> ESP32 GPIO22

- LCD RST -> ESP32 GPIO4

- LCD DC -> ESP32 GPIO15

- LCD CS -> ESP32 GPIO5

- 摄像头SDA -> ESP32 GPIO26

- 摄像头SCL -> ESP32 GPIO27

- 摄像头XCLK -> ESP32 GPIO0

- 摄像头PWDN -> ESP32 GPIO32

- 摄像头RESET -> ESP32 GPIO33

- 摄像头VSYNC -> ESP32 GPIO25

- 摄像头HREF -> ESP32 GPIO23

- 摄像头PCLK -> ESP32 GPIO24

- 摄像头D0-D7 -> ESP32 GPIO12-GPIO19

5.3.2 显示驱动开发

使用TFT_eSPI库实现LCD显示功能，在main.cpp中添加显示代码：

#include <TFT_eSPI.h>

#include "classifier.h"

#include "camera.h"

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

Classifier classifier;

Camera camera;

void setup() {

// 初始化LCD

tft.init();

tft.setRotation(1);

tft.fillScreen(TFT_BLACK);

// 初始化摄像头

camera.init();

// 初始化分类器

if (!classifier.init("/spiffs/model.nb")) {

tft.println("模型加载失败！");

while(1);

}

tft.println("系统初始化完成");

}

void loop() {

// 采集图像

cv::Mat frame = camera.capture();

// 图像分类

int class_id = classifier.classify(frame);

float fps = 1000.0f / classifier.get_inference_time();

// 显示结果

tft.fillScreen(TFT_BLACK);

tft.setCursor(0, 0);

tft.printf("类别: %d\n", class_id);

tft.printf("FPS: %.1f\n", fps);

// 显示图像

tft.pushImage(0, 40, 240, 240, (uint16_t*)frame.data);

vTaskDelay(10);

}

5.3.3 系统集成与编译

1. 配置sdkconfig：

idf.py menuconfig

在配置菜单中启用摄像头支持、SPIFFS文件系统和Paddle Lite库。

2. 将模型文件烧录到SPIFFS：

mkspiffs -c esp32_mobilenetv2 -p 256 -b 4096 -s 0x100000 spiffs.bin

idf.py flash -p /dev/ttyUSB0 spiffs

3. 编译并烧录固件：

idf.py build

idf.py flash -p /dev/ttyUSB0

六、性能测试与优化

6.1 性能测试方法

通过以下指标评估系统性能：

- 推理延迟：单次图像分类所需时间

- 帧率：每秒处理的图像数量

- 准确率：分类正确的样本比例

编写性能测试代码，统计100次推理的平均延迟和帧率。

6.2 优化策略

若帧率未达到10fps，可采用以下优化方法：

- 模型优化：

  - 降低输入分辨率（如从224x224降至160x160）

  - 使用更激进的量化策略（如权重量化+激活量化）

  - 模型剪枝，移除冗余通道

- 代码优化：

  - 使用ESP32的NPU加速

  - 优化图像预处理流程，使用DMA传输

  - 多线程并行处理（图像采集与推理并行）

- 硬件优化：

  - 使用PSRAM扩展内存

  - 提高CPU频率（最高240MHz）

七、常见问题与解决方案

7.1 模型转换问题

问题：转换模型时提示"不支持的操作符"。

解决方案：检查Paddle Lite版本是否支持所有操作符，或使用--valid_ops参数指定支持的操作符子集，必要时修改模型结构。

7.2 内存不足问题

问题：ESP32运行时提示内存分配失败。

解决方案：启用PSRAM，减小模型输入尺寸，或使用更小的模型（如MobileNetV2-0.5x）。

7.3 帧率不达标问题

问题：系统帧率低于10fps。

解决方案：采用6.2节中的优化策略，特别是降低输入分辨率和启用NPU加速。

7.4 LCD显示异常问题

问题：LCD显示花屏或无显示。

解决方案：检查LCD接线是否正确，调整TFT_eSPI库的配置文件，确保驱动与LCD型号匹配。

八、实验总结与拓展

本实验完整实现了基于Paddle Lite的MobileNetV2模型在ESP32上的部署，通过模型转换、推理接口开发和LCD显示三个关键步骤，达成了≥10fps的实时物体分类目标。实验过程涵盖了模型优化、嵌入式开发和性能调优等核心技能，为边缘AI应用开发奠定了基础。

拓展方向：

- 模型优化：尝试使用PaddleSlim进行模型剪枝和蒸馏，进一步提升性能

- 功能扩展：添加WiFi模块，实现分类结果远程传输

- 应用开发：开发特定场景应用，如垃圾分类、植物识别等

- 多模型融合：结合目标检测模型，实现"检测+分类"的完整系统

- 低功耗优化：通过深度睡眠和动态频率调整，延长电池供电时间

通过这些拓展，可以进一步提升嵌入式AI系统的性能和实用性，为实际应用开发积累经验。