文心大模型API调用与语音交互（RPi 5）实验指南

一、实验概述

本实验基于Raspberry Pi 5开发板，通过集成MAX9814麦克风和3.5mm扬声器，构建一个完整的语音交互系统。该系统能够接收用户语音指令，通过百度语音识别API将语音转换为文本，调用文心大模型（通过百度千帆API）生成回应文本，最后通过TTS语音合成技术将文本转换为语音输出。实验涵盖语音信号处理、云API调用和嵌入式系统开发等多领域知识，适合具有Python编程基础和嵌入式开发经验的学习者。

二、实验目标

- 掌握Raspberry Pi 5音频输入输出设备的配置方法

- 学会使用百度语音识别API实现语音转文本功能

- 掌握通过千帆API调用文心大模型的方法

- 实现文本到语音（TTS）的转换与播放

- 构建完整的"语音指令→文本生成→语音输出"交互系统

三、实验设备与环境

3.1 硬件设备

- Raspberry Pi 5开发板 × 1

- MAX9814麦克风模块 × 1

- 3.5mm接口扬声器 × 1

- microSD卡（≥32GB，Class 10） × 1

- USB-C电源适配器（≥5V/3A） × 1

- 杜邦线若干

- 面包板 × 1

3.2 软件环境

- 操作系统：Raspberry Pi OS (Bookworm)

- Python版本：3.9+

- 主要库：pyaudio、requests、baidu-aip、pygame

- 网络环境：稳定的互联网连接

3.3 环境配置

在Raspberry Pi 5上执行以下命令配置开发环境：

1. 更新系统并安装依赖

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install python3-pip python3-dev portaudio19-dev alsa-utils

2. 安装Python库

pip3 install pyaudio requests baidu-aip pygame

四、实验原理

4.1 语音交互系统工作流程

本实验构建的语音交互系统主要包含四个核心环节：

- 语音录制：通过MAX9814麦克风采集用户语音指令，转换为音频数据

- 语音识别：调用百度语音识别API，将音频数据转换为文本

- 智能对话：将文本指令通过千帆API发送给文心大模型，获取生成的回应文本

- 语音合成：调用百度TTS API将回应文本转换为语音，通过扬声器播放

4.2 MAX9814麦克风工作原理

MAX9814是一款带自动增益控制(AGC)的麦克风放大器模块，它将麦克风采集的微弱音频信号放大并转换为模拟电压输出。模块通过3.3V电源供电，输出模拟信号连接到RPi 5的ADC引脚，实现音频采集。

4.3 API交互原理

实验中使用的百度语音识别API和千帆API均采用HTTP/HTTPS协议进行通信。客户端（RPi 5）将请求数据按照API规范封装为JSON格式，通过网络发送到服务器，服务器处理后返回JSON格式的响应数据，客户端解析后提取所需信息。

五、实验步骤

5.1 硬件连接

按照以下步骤连接硬件：

- 将MAX9814麦克风模块连接到RPi 5：

  - VCC → 3.3V

  - GND → GND

  - OUT → GPIO26 (ADC0)

- 将3.5mm扬声器插入RPi 5的音频输出接口

- 确保RPi 5已连接到互联网（通过有线或无线方式）

5.2 API准备

1. 获取百度语音识别API密钥

- 访问百度AI开放平台（https://ai.baidu.com/）

- 注册并登录账号，创建"语音技术"应用

- 记录应用的"API Key"和"Secret Key"

2. 获取千帆API密钥

- 访问百度智能云千帆大模型平台（https://qianfan.baidu.com/）

- 完成实名认证，创建应用

- 在"API密钥"页面获取"API Key"和"Secret Key"

5.3 语音录制

创建语音录制脚本（record_audio.py）：

import pyaudio

import wave

# 录音参数

FORMAT = pyaudio.paInt16

CHANNELS = 1

RATE = 16000

CHUNK = 1024

RECORD_SECONDS = 3

WAVE_OUTPUT_FILENAME = "input.wav"

def record_audio():

audio = pyaudio.PyAudio()

# 打开音频流

stream = audio.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS,

rate=RATE, input=True,

frames_per_buffer=CHUNK)

print("开始录音...")

frames = []

# 录制音频

for _ in range(0, int(RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):

data = stream.read(CHUNK)

frames.append(data)

print("录音结束!")

# 停止音频流

stream.stop_stream()

stream.close()

audio.terminate()

# 保存音频文件

waveFile = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')

waveFile.setnchannels(CHANNELS)

waveFile.setsampwidth(audio.get_sample_size(FORMAT))

waveFile.setframerate(RATE)

waveFile.writeframes(b''.join(frames))

waveFile.close()

return WAVE_OUTPUT_FILENAME

5.4 百度语音识别API调用

创建语音识别脚本（speech_recognition.py）：

from aip import AipSpeech

import os

# 配置百度API

APP_ID = '你的APP_ID'

API_KEY = '你的API_KEY'

SECRET_KEY = '你的SECRET_KEY'

client = AipSpeech(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)

def audio_to_text(audio_file):

# 读取音频文件

with open(audio_file, 'rb') as f:

audio_data = f.read()

# 调用百度语音识别API

result = client.asr(audio_data, 'wav', 16000, {

'dev_pid': 1537, # 中文普通话

})

# 解析结果

if result['err_no'] == 0:

return result['result'][0]

else:

print(f"识别失败: {result['err_msg']}")

return None

5.5 文心大模型对话

创建文心大模型调用脚本（ernie_chat.py）：

import requests

import json

# 千帆API配置

API_KEY = "你的API_KEY"

SECRET_KEY = "你的SECRET_KEY"

def get_access_token():

"""获取访问令牌"""

url = f"https://aip.baidubce.com/oauth/2.0/token?grant_type=client_credentials&client_id={API_KEY}&client_secret={SECRET_KEY}"

response = requests.get(url)

return response.json().get("access_token")

def ernie_chat(text, access_token):

"""调用文心大模型"""

url = f"https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/chat/completions?access_token={access_token}"

payload = json.dumps({

"messages": [{"role": "user", "content": text}]

})

headers = {

'Content-Type': 'application/json'

}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

return json.loads(response.text)["result"]

5.6 TTS语音合成

创建语音合成脚本（text_to_speech.py）：

from aip import AipSpeech

import pygame

import time

# 配置百度API

APP_ID = '你的APP_ID'

API_KEY = '你的API_KEY'

SECRET_KEY = '你的SECRET_KEY'

client = AipSpeech(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)

pygame.mixer.init()

def text_to_speech(text):

# 调用百度TTS API

result = client.synthesis(text, 'zh', 1, {

'vol': 5, # 音量

'spd': 5, # 语速

'pit': 5, # 音调

'per': 4, # 发音人：0为女声，1为男声，3为情感合成-度逍遥，4为情感合成-度丫丫

})

# 处理结果

if not isinstance(result, dict):

with open('output.mp3', 'wb') as f:

f.write(result)

# 播放音频

pygame.mixer.music.load('output.mp3')

pygame.mixer.music.play()

while pygame.mixer.music.get_busy():

time.sleep(0.1)

else:

print(f"合成失败: {result}")

5.7 系统集成

创建主程序脚本（main.py）：

import record_audio

import speech_recognition

import ernie_chat

import text_to_speech

def main():

print("语音交互系统已启动，等待指令...")

# 获取访问令牌

access_token = ernie_chat.get_access_token()

if not access_token:

print("获取访问令牌失败")

return

while True:

# 1. 录制语音

audio_file = record_audio.record_audio()

# 2. 语音识别

text = speech_recognition.audio_to_text(audio_file)

if not text:

print("无法识别语音，请重试")

continue

print(f"识别结果: {text}")

# 3. 文心大模型对话

response = ernie_chat.ernie_chat(text, access_token)

print(f"文心大模型回应: {response}")

# 4. 语音合成

text_to_speech.text_to_speech(response)

if __name__ == "__main__":

main()

5.8 运行与测试

在终端执行以下命令运行系统：

python3 main.py

系统启动后，等待提示音，然后说出你的问题或指令，系统将识别语音、调用文心大模型并以语音方式回应。

六、常见问题与解决方案

6.1 音频录制问题

问题：录制的音频无声或噪音过大

解决方案：

- 检查麦克风接线是否正确，确保VCC连接3.3V而非5V

- 调整麦克风与说话者的距离，建议保持10-30cm

- 通过alsamixer命令调整录音音量：sudo alsamixer

- 尝试更换麦克风模块或使用外接USB麦克风

6.2 API调用失败

问题：API调用返回错误或无响应

解决方案：

- 检查API密钥是否正确，重新生成并替换密钥

- 确认网络连接正常，尝试ping api.baidu.com测试连通性

- 检查API调用频率是否超限，百度API有调用次数限制

- 查看错误码，参考官方文档排查具体问题

6.3 语音合成问题

问题：合成语音无法播放或播放卡顿

解决方案：

- 检查扬声器是否连接正确，尝试播放测试音频

- 更新pygame库：pip3 install --upgrade pygame

- 调整系统音量：amixer set PCM -- 70%

- 尝试将合成音频格式改为wav：client.synthesis(..., 'wav', ...)

6.4 系统响应缓慢

问题：从语音输入到语音输出延迟过长

解决方案：

- 优化网络连接，使用有线网络代替无线网络

- 缩短录音时间，修改RECORD_SECONDS参数为2-3秒

- 选择性能更好的文心大模型，如ERNIE Speed

- 在代码中添加多线程处理录音和API调用

七、实验总结与拓展

7.1 实验总结

本实验成功构建了一个基于RPi 5的语音交互系统，通过整合MAX9814麦克风、3.5mm扬声器和百度云API，实现了"语音指令→文本生成→语音输出"的完整交互流程。实验涵盖了音频采集、语音识别、AI模型调用和语音合成等关键技术，展示了嵌入式设备与云AI服务结合的强大能力。

通过实验，我们掌握了RPi 5音频设备配置、百度API调用方法和语音交互系统设计等技能，为开发更复杂的智能交互设备奠定了基础。

7.2 实验拓展

以下是一些可以进一步拓展的方向：

- 唤醒词功能：添加唤醒词检测（如"你好，小派"），实现语音助手的待机唤醒

- 本地语音识别：集成Vosk等本地语音识别引擎，减少对云服务的依赖

- 对话上下文：添加对话状态管理，支持多轮对话

- 功能扩展：集成智能家居控制、天气查询、新闻播报等实用功能

- 硬件优化：设计3D打印外壳，集成麦克风和扬声器，制作成独立设备

- 低功耗优化：使用RPi 5的低功耗模式，延长电池供电时间

通过这些拓展，可以进一步提升系统的实用性和智能化水平，开发出更具应用价值的语音交互设备。