11. 灵巧机器人手控制系统开发实验指南

一、实验概述

本实验聚焦于腱绳驱动灵巧手的控制系统开发，基于ESP32微控制器实现多指协调运动与力反馈功能。通过运动学建模将手部关节空间映射为舵机控制量，结合应变片传感器实现抓取力的实时监测与PID闭环控制，最终完成对不同形状物体的稳定抓取。实验涉及机器人运动学、自动控制、传感器技术等多学科知识，旨在培养学生从机械结构到控制系统的综合开发能力，为服务机器人、工业自动化等领域的应用奠定基础。

二、实验目标

通过本实验，学习者将掌握以下核心能力：

- 掌握腱绳驱动灵巧手的运动学建模方法，建立关节角度与舵机位置的映射关系

- 设计基于应变片的力反馈系统，实现抓取力的实时采集与校准（测量范围0-5N，精度±0.1N）

- 开发PID力控制器，实现抓取力的闭环控制（响应时间≤200ms，超调量≤10%）

- 完成多指协调控制算法，实现对圆柱、方块、球面等典型物体的稳定抓取

- 制定抓取稳定性测试方案，量化评估系统性能（目标：典型物体抓取成功率≥90%）

三、实验设备与环境

3.1 硬件设备

- 腱绳驱动灵巧手硬件（4指12自由度，含拇指、食指、中指、无名指）×1

- ESP32-WROOM-32开发板（支持多路PWM输出）×1

- 舵机控制器（16路PWM输出，如PCA9685）×1

- 应变片传感器（12片，每关节1片）×1

- 信号调理模块（含惠斯通电桥与AD转换器）×1

- 直流电源（12V/2A）×1

- 典型测试物体（直径50mm圆柱、40mm立方体、60mm球体）×1套

- 示波器（用于调试控制信号）×1

- USB数据线、杜邦线若干

3.2 软件环境

- 开发环境：Arduino IDE 2.0+（安装ESP32开发包）

- 核心库：Servo.h（舵机控制）、Wire.h（I2C通信）、PID_v1.h（PID控制）

- 建模工具：MATLAB（运动学仿真）或Python（NumPy/SciPy）

- 数据可视化：Serial Plotter（Arduino自带）或Python matplotlib

3.3 环境配置

在Arduino IDE中安装ESP32开发支持：依次打开"文件→首选项"，在"附加开发板管理器网址"中添加"https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json"，然后在"工具→开发板→开发板管理器"中搜索并安装"ESP32 by Espressif Systems"。通过库管理器安装必要库：Servo、PID_v1、Adafruit_PCA9685。

四、实验原理

4.1 腱绳驱动灵巧手结构

灵巧手采用腱绳传动方式，每个手指包含3个旋转关节（掌指关节、近指关节、远指关节），由对应舵机通过腱绳拉动实现弯曲。当舵机旋转时，腱绳长度变化带动关节转动，其传动关系满足：θ_joint = k × θ_servo + b，其中k为传动比，b为零位偏移，需通过标定实验确定。

4.2 运动学建模

采用D-H参数法建立手指运动学模型，将关节角度空间映射到指尖笛卡尔空间。以食指为例，建立坐标系：以掌指关节为原点，X轴沿手指伸展方向，Z轴垂直于手掌平面。通过正运动学计算可得到指尖位置：

x = L1cosθ1 + L2cos(θ1+θ2) + L3cos(θ1+θ2+θ3)

y = L1sinθ1 + L2sin(θ1+θ2) + L3sin(θ1+θ2+θ3)

其中L1、L2、L3分别为掌指节、近指节、远指节长度，θ1、θ2、θ3分别为各关节角度。逆运动学则根据目标位置求解关节角度，为轨迹规划提供基础。

4.3 力反馈与PID控制

应变片粘贴于腱绳固定端，当手指抓取物体时，腱绳张力使应变片电阻变化，通过惠斯通电桥转换为电压信号（灵敏度约1mV/N）。ESP32采集AD数据后，经校准公式F = k×U + b转换为实际力值。PID控制器根据目标力与实际力的偏差调节舵机位置，实现恒力抓取：

u(t) = Kp×e(t) + Ki∫e(t)dt + Kd×de(t)/dt

其中e(t) = F_target - F_actual，u(t)为舵机控制量。

五、实验步骤

5.1 运动学建模与参数标定

5.1.1 D-H参数测定

使用游标卡尺测量手指各节长度：掌指节L1=35mm，近指节L2=30mm，远指节L3=25mm。通过角度尺测量关节零位（舵机0°时的关节角度）及运动范围：掌指关节（0°-90°），近指关节（0°-120°），远指关节（0°-90°）。

5.1.2 舵机-关节映射关系标定

编写标定程序，控制单个舵机从0°到180°以10°为步长转动，同时用角度尺测量对应关节角度，记录数据并拟合线性关系：

- 连接舵机控制器与ESP32，舵机信号线接PCA9685的0-11通道

- 编写舵机控制代码，依次控制每个舵机输出0°、10°、...、180°

- 测量并记录每个舵机角度对应的关节角度

- 使用最小二乘法拟合θ_joint = k×θ_servo + b，保存参数至配置文件

5.1.3 正运动学验证

设定一组关节角度（如θ1=30°，θ2=45°，θ3=30°），通过正运动学公式计算指尖位置，然后控制手指运动到该姿态，用坐标测量仪验证指尖实际位置与理论计算的偏差（要求误差≤2mm）。

5.2 PID力控制实现

5.2.1 应变片传感器校准

- 将应变片通过信号调理模块连接至ESP32的ADC引脚（如GPIO34-45）

- 对单个手指施加已知力（0N、1N、2N、3N、4N、5N），记录ADC输出值

- 绘制力-电压曲线，拟合校准公式F = 0.023×ADC_value - 0.54（示例参数）

- 重复校准3次，计算平均误差（要求≤0.1N）

5.2.2 PID控制器参数整定

采用临界比例法整定PID参数：

- 设置Ki=0，Kd=0，逐渐增大Kp直至系统出现等幅振荡，记录临界比例度Kc和振荡周期Tc

- 根据Ziegler-Nichols公式计算参数：Kp=0.6Kc，Ti=0.5Tc，Td=0.125Tc

- 编写PID控制代码，实现力闭环控制：

示例代码片段：

#include <PID_v1.h>

double Setpoint, Input, Output;

PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 1.2, 0.5, 0.1, DIRECT);

void setup() {

Setpoint = 2.0; // 目标力2N

myPID.SetMode(AUTOMATIC);

}

void loop() {

Input = read_force_sensor(); // 读取力传感器值

myPID.Compute(); // PID计算

set_servo_position(Output); // 控制舵机位置

}

5.2.3 力跟踪性能测试

设定目标力阶跃信号（从0N→2N→0N），使用示波器记录实际力响应曲线，测量上升时间（要求≤150ms）、超调量（要求≤10%）和稳态误差（要求≤±0.1N）。若性能不达标，微调PID参数（如增大Kp加快响应，增大Kd减小超调）。

5.3 多指协调控制与抓取稳定性测试

5.3.1 抓取规划

针对三种典型物体设计抓取策略：

- 圆柱体（直径50mm）：采用三指包裹式抓取，拇指、食指、中指呈120°均匀分布

- 立方体（40mm×40mm）：采用指尖捏取式抓取，拇指与食指、中指形成三点夹持

- 球体（直径60mm）：采用四指包络式抓取，所有手指同步弯曲至预设角度

5.3.2 协调控制代码实现

编写多指协调控制程序，实现：

- 初始化所有舵机到初始位置（手指伸直）

- 根据物体类型选择抓取模式，计算各手指目标关节角度

- 同步控制各手指按规划轨迹运动（采用梯形速度曲线，避免冲击）

- 接触物体后启动PID力控制，维持目标抓取力（圆柱体2N，立方体1.5N，球体2.5N）

5.3.3 抓取稳定性测试

设计测试方案评估系统性能：

- 对每种物体进行10次抓取实验，记录成功次数（成功标准：抓取后提升10cm无滑落）

- 在抓取状态下施加轻微外力干扰（如轻推物体），观察是否保持稳定

- 测量抓取力波动范围（要求≤±0.2N）

- 计算平均抓取时间（要求≤2秒）

若成功率<90%，分析失败原因并优化：调整抓取力参数、改进手指轨迹规划或增加指尖防滑处理。

六、常见问题与解决方案

6.1 运动学模型误差

问题：理论计算的指尖位置与实际位置偏差>5mm。

解决方案：①重新测量D-H参数，考虑腱绳弹性变形补偿；②采用非线性最小二乘法优化映射关系；③增加末端执行器标定步骤，通过视觉系统修正误差。

6.2 力控制震荡

问题：实际抓取力在目标值附近剧烈波动（振幅>0.5N）。

解决方案：①减小PID控制器的比例系数Kp；②增加低通滤波器平滑力传感器信号（截止频率10Hz）；③限制舵机速度（最大角速度≤30°/s）。

6.3 多指协调不同步

问题：各手指到达目标位置的时间差>300ms，导致抓取不稳定。

解决方案：①采用时间同步控制算法，根据各手指运动距离动态调整速度；②在ESP32中使用多任务调度（FreeRTOS），为每个手指分配独立任务；③增加位置反馈，实时调整各手指速度。

6.4 应变片信号漂移

问题：传感器零漂导致无外力时力读数>0.3N。

解决方案：①采用温度补偿算法，记录温度与零漂的关系并进行修正；②每次抓取前执行零点校准；③更换高精度应变片（如箔式应变片）并优化粘贴工艺。

七、实验总结与拓展

7.1 实验总结

本实验完成了基于ESP32的灵巧机器人手控制系统开发，通过运动学建模实现了关节空间到舵机空间的映射，设计了基于应变片的力反馈系统与PID控制器，最终实现了对典型物体的稳定抓取（平均成功率93%）。实验验证了腱绳驱动机器人手的控制方法，掌握了运动学建模、传感器校准、PID控制等核心技术，为复杂机器人系统开发积累了实践经验。

7.2 实验拓展

- 触觉感知增强：在指尖增加阵列式触觉传感器，实现物体形状识别与抓取点优化

- 视觉-力觉融合：集成摄像头，通过视觉识别物体形状和位置，动态调整抓取策略

- 柔顺控制算法：实现阻抗控制或力位混合控制，提高机器人手与环境的交互安全性

- 远程操作：通过数据手套采集人手运动，实现灵巧手的遥操作控制

- AI抓取策略：基于强化学习训练抓取策略网络，实现未知物体的自适应抓取

通过这些拓展，可以进一步提升灵巧手的智能化水平和环境适应性，推动其在服务机器人、工业装配、医疗康复等领域的实际应用。