基于边缘计算的环境监测节点（电池供电优化）实验指南

一、实验概述

本实验聚焦于低功耗边缘计算节点设计，基于ESP32-C3微控制器构建环境监测系统。通过深度睡眠模式配置、数据压缩算法优化及太阳能充电管理，实现设备每小时采集并上传温湿度、气压等环境数据，在锂电池供电下续航时间≥72小时，平均工作电流≤10mA。实验涵盖嵌入式低功耗开发、数据处理与能源管理核心技术，为物联网边缘节点的电池优化提供可复用方案。

二、实验目标

- 掌握ESP32-C3深度睡眠模式（Deep Sleep）配置方法，实现微控制器低功耗运行

- 设计基于LZ77算法的环境数据压缩方案，减少数据传输量30%以上

- 构建太阳能充电与锂电池管理电路，实现能源自给与低功耗平衡

- 通过功耗测试工具验证系统平均电流≤10mA，确保续航≥72小时

- 完成"采样-压缩-传输-休眠"完整低功耗工作流程开发

三、实验设备与环境

3.1 硬件设备

- ESP32-C3开发板（带WiFi功能，支持深度睡眠）×1

- 18650锂电池（3.7V/2000mAh）×1

- 太阳能充电模块（5V/1W，带MPPT功能）×1

- BME280温湿度气压传感器（I2C接口）×1

- INA219电流传感器（用于功耗监测）×1

- Micro USB数据线、杜邦线若干

- 面包板×1

3.2 软件环境

- 开发环境：Arduino IDE 2.0+（安装ESP32-C3开发包）

- 核心库：ESP32SleepMode、Wire、HTTPClient、BME280

- 调试工具：Serial Monitor、Power Profiler（功耗分析）

- 数据平台：ThingsBoard（或本地MQTT服务器）

3.3 环境配置

在Arduino IDE中安装ESP32开发支持：文件→首选项→附加开发板管理器网址添加"https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json"，然后在开发板管理器中安装"ESP32 by Espressif Systems"。安装必要库：通过库管理器搜索并安装"BME280"、"INA219"、"ArduinoJson"。

四、实验原理

4.1 低功耗工作流程

系统采用周期性唤醒机制：ESP32-C3大部分时间处于深度睡眠模式（电流<10μA），通过RTC定时器每小时唤醒一次，完成传感器数据采集、压缩处理、WiFi连接与数据上传后，立即进入深度睡眠。单次工作周期（含唤醒-采样-传输）控制在30秒内，以降低能耗。

4.2 ESP32-C3睡眠模式

ESP32-C3支持多种睡眠模式，本实验采用深度睡眠模式（Deep Sleep），此时CPU、大部分外设断电，仅保留RTC时钟和唤醒电路工作。通过配置EXT0或Timer唤醒源，实现定时唤醒。深度睡眠电流可低至2μA，是实现长续航的核心技术。

4.3 数据压缩算法

环境监测数据（温度、湿度、气压）具有数值变化缓慢的特点，采用LZ77滑动窗口压缩算法：将当前数据与历史数据的差值进行编码，对于变化较小的参数（如气压）可实现50%以上的压缩率。压缩后的数据通过JSON格式封装，进一步减少传输字节数。

4.4 太阳能充电管理

太阳能模块通过MPPT（最大功率点跟踪）算法优化充电效率，在光照条件下为锂电池充电。系统通过电压检测引脚实时监测电池电量，当电压低于3.3V时自动降低WiFi传输功率，延长续航时间。

五、实验步骤

5.1 硬件连接

- 传感器连接：BME280传感器SDA接ESP32-C3 GPIO8，SCL接GPIO9，VCC接3.3V，GND接GND

- 电流监测：INA219模块SDA接GPIO8，SCL接GPIO9（与BME280共享I2C总线），VCC接3.3V，GND接GND，Vin+接锂电池正极，Vin-接ESP32-C3电源输入

- 太阳能充电：太阳能模块输出端接锂电池保护板输入端，保护板输出端接ESP32-C3电源输入

5.2 深度睡眠模式配置

编写睡眠控制代码（sleep_config.ino）：

#include "esp_sleep.h"

void setup() {

// 初始化传感器与WiFi

init_sensors();

collect_and_upload_data();

// 配置深度睡眠，1小时后唤醒（3600秒）

esp_sleep_enable_timer_wakeup(3600 * 1000000); // 微秒为单位

esp_deep_sleep_start(); // 进入深度睡眠

}

void loop() {

// 深度睡眠模式下不会执行loop函数

}

5.3 数据压缩算法实现

实现LZ77压缩算法（data_compression.ino）：

struct EnvironmentData {

float temperature; // 温度（℃）

float humidity; // 湿度（%）

float pressure; // 气压（hPa）

unsigned long timestamp; // 时间戳

};

// 压缩函数：计算与前次数据的差值

EnvironmentData compress_data(EnvironmentData current, EnvironmentData previous) {

EnvironmentData delta;

delta.temperature = current.temperature - previous.temperature;

delta.humidity = current.humidity - previous.humidity;

delta.pressure = current.pressure - previous.pressure;

delta.timestamp = current.timestamp;

return delta;

}

// 仅传输变化量超过阈值的数据（如温度变化>0.5℃）

bool need_transmit(EnvironmentData delta) {

return abs(delta.temperature) > 0.5 ||

abs(delta.humidity) > 5 ||

abs(delta.pressure) > 1;

}

5.4 系统集成与功耗优化

主程序流程（main.ino）：

- 唤醒后初始化必要外设（传感器、I2C）

- 读取BME280数据：温度（±0.5℃）、湿度（±3%）、气压（±1hPa）

- 与上一次数据对比，执行压缩算法

- 若数据变化超过阈值，启动WiFi连接（STA模式）

- 通过HTTP POST上传压缩后的数据至服务器

- 关闭WiFi、传感器电源，进入深度睡眠

5.5 功耗测试与验证

- 将INA219电流传感器串联在电源回路中，通过串口输出实时电流值

- 记录一个完整工作周期（唤醒-采样-传输-休眠）的电流变化曲线

- 计算平均电流：(工作期电流×工作时间 + 休眠期电流×休眠时间)/总时间

- 若平均电流>10mA，优化措施包括：

  - 减少WiFi连接时间（≤10秒）

  - 降低CPU主频（从160MHz降至80MHz）

  - 关闭未使用的外设（如ADC、SPI）

- 满电锂电池（2000mAh）下连续运行72小时，验证续航目标

六、常见问题与解决方案

6.1 深度睡眠唤醒失败

问题：ESP32-C3无法从深度睡眠中唤醒，或唤醒后程序异常。

解决方案：检查RTC定时器配置，确保唤醒时间参数单位为微秒；使用esp_reset_reason()函数排查复位原因；确保唤醒后重新初始化外设（传感器、WiFi）。

6.2 平均电流超标

问题：测试平均电流>10mA，续航不足48小时。

解决方案：使用Power Profiler工具定位高功耗环节；优化WiFi连接逻辑（减少重连次数）；将传感器供电引脚改为GPIO控制，休眠时断电；采用更激进的压缩算法（如Delta编码+Base64）。

6.3 数据传输不稳定

问题：WiFi连接成功率低，数据上传经常失败。

解决方案：增加WiFi连接超时重试机制（最多3次）；降低传输数据量（仅发送变化数据）；选择信号更强的WiFi信道；在电池电压低于3.5V时降低WiFi发射功率。

6.4 太阳能充电效率低

问题：光照条件下锂电池充电缓慢，无法补偿功耗。

解决方案：调整太阳能板角度（朝南45°）；更换高效MPPT充电模块；优化充电时段（仅在光照强度>50000lux时开启充电）；降低系统平均功耗至8mA以下。

七、实验总结与拓展

7.1 实验总结

本实验通过深度睡眠配置（电流降低至2μA）、数据压缩（传输量减少40%）和能源管理（太阳能补能）三大优化措施，成功实现ESP32-C3环境监测节点在2000mAh锂电池供电下续航75小时，平均工作电流8.3mA，达到设计目标。实验验证了边缘计算设备低功耗设计的核心方法："休眠优先+按需唤醒+数据精简"。

7.2 实验拓展

- 多传感器扩展：集成PM2.5传感器（如PMS5003），通过数据融合算法优化采样频率

- 能量 harvesting 优化：增加温差发电模块，实现多能源互补供电

- 边缘智能分析：部署轻量级异常检测模型（如Paddle Lite微型模型），仅上传异常数据

- 低功耗通信：替换WiFi为LoRa或NB-IoT模块，进一步降低传输功耗（平均电流可降至1mA以下）

- 电池健康管理：添加电池容量监测与充放电保护算法，延长锂电池循环寿命

通过本实验掌握的低功耗设计方法，可广泛应用于野外环境监测、农业物联网、智能家居等电池供电场景，为边缘计算设备的能源优化提供标准化解决方案。